ООО "ЖЮСТАР" Эксклюзивный дистрибутор фирмы «Pima Electronic Systems Ltd.» на территории Украины Украина, 65121 г. Одесса, ул. Маршала Жукова 14-в/177 Физический адрес: 65026 г. Одесса, пер. Воронцовский 5 кв.5а тел. (0482) 33-33-70, факс (0482) 33-33-80, E-mail: pima@eurocom.od.ua

# RX-6

КЛАВИАТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ ППКОП Captain-i

версии 5.6 и выше

## Введение

ППКОП Captain-i версии 5.6 и выше поддерживает подключение клавиатуры пользователя RX-6. Используется та же шина соединения, как и для других клавиатур.

## Индикация клавиатуры

На клавиатуре шесть клавиш имеют красную подсветку, которые используются для отображения состояния прибора, таких как неисправности и состояние зон.

### Индикация состояния зон на клавиатуре

| Индикатор | Назначение и индикация |
| --- | --- |
| Индикатор «ОХРАНА» светится | Система на охране |
| Индикатор «ОХРАНА» мигает раз в 1 секунду | Задержка на вход/выход |
| Индикатор «ОХРАНА» мигает раз в 4 секунды | Область 1 на охране |
| Индикатор «ОХРАНА» мигает 2 раза в 4 секунды | Область 1 на охране |
| Индикатор «ИСКЛЮЧЕНИЕ» светится | Зона исключена |
| Индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ» светится | Неисправность в системе |

### Индикация неисправностей

Когда происходит неисправность, индикатор который отвечает за определенную неисправность начинает светится, как показано на рисунке:

| Номер индикатора | Индикация | Описание неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 | АКБ | Падение питание АКБ |
| 2 | Напряжение сети | Нет напряжения сети 220 В |
| 3 | Телефон | Нет связи с ЦСМ или обрыв линии |
| 4 | Постоянное напряжение | Падение питания от трансформатора |
| 5 | Зона | Неисправна зона |
| 6 | Часы | Время и дата не установлены |

## Управление прибором

- Постановка на охрану: наберите любой Код пользователя или Короткий код

- Снятие с охраны: наберите Код пользователя

- Постановка на охрану области: нажмите и удерживайте клавишу «4» , а затем Код пользователя или Короткий код

- Исключение и восстановление зоны: наберите Главный код, затем клавишу «3», выберите Номер зоны и нажмите «END»

Примечание:

Если зона исключена, то она будет в таком режиме до тех пор, пока прибор не будет снят с охраны.

- Восстановление зоны: наберите Главный код, затем клавишу «3», затем Номер зоны, и кнопку «END».

- Сброс питания датчика дыма: нажмите и удерживайте клавишу «#».

- Просмотр зоны, которая вызвала тревогу: нажмите и удерживайте клавишу «2». Вы услышите звуковой сигнал, засветится индикатор тревожной зоны на 10 секунд.

- Включение звукового сигнала для зоны: нажмите и удерживайте клавишу «*».

Примечание:

Эта функция активирует зуммер при срабатывании зоны. На клавиатуре не отображается включение функции. Эту функцию можно использовать для слежения за определенной зоной, когда система не на охране.

- Выключение функции Звука: нажмите и удерживайте клавишу «*».

- Временная отмена задержки на вход: нажмите и удерживайте клавишу «0».

Примечание:

Когда эта функция включена, можно использовать, когда система не на охране.

- Тревожная кнопка: нажмите и удерживайте клавиши «*» и «#» одновременно две секунды.

Примечание:

Вы можете запрограммировать реакцию системы на тревожную кнопку, например звонок на ЦСМ, или на частный телефонный номер. Проконсультируйтесь у установщика по программированию реакции на Тревожную кнопку.

- Пожарная тревога: нажмите и удерживайте клавиши «7» и «9» одновременно две секунды.

- Снятие под принуждением: нажмите и удерживайте клавиши «4» и «6» одновременно две секунды.

- Выключение звука клавиатуры: нажмите и удерживайте клавиши «END» и «ENTER» одновременно. Все звуки с клавиатуры при это выключаются.

- Включение звука клавиатуры: нажмите и удерживайте клавиши «END» и «ENTER» одновременно, пока не услышите звуковой сигнал.